##### Paket

##### 1

##### DOKUMEN NEGARA

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

### TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SOAL UJI KOMPETENSI

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	:	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

Alokasi Waktu		:	8 jam

Bentuk Soal		:	Penugasan Perorangan ( Praktik )

Judul Tugas		:	Perawatan Berkala Sepeda Motor

# PETUNJUK UMUM

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 9 halaman.

  - Bacalah soal dengan teliti sebelum bekerja

  - Tanyakan kepada penguji, jika ada hal – hal yang kurang jelas

  - Jika diperlukan, komponen pengganti bisa dimintakan ke penguji

# DAFTAR PERALATAN

| No. | Nama Alat/ Bahan/Komponen | Spesifikasi Minimal | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Alat |  |  |  |
| 1. | Sepeda motor | Transmisi manual (bebek) | 4 unit | Baik |
| 2. | Caddy tool | General | 4 set | Baik |
| 3. | Kompresor | General | 1 unit | Baik |
| 4. | Nampan | plastik | 8 Buah | Baik |
| 5. | Nampan | alumunium | 4 buah | Baik |
| 6. | Air gun | General | 4 buah | Baik |
| 7. | Feeler gauge | 0,05 – 1,00 mm | 4 set | Baik |
| 8. | Mistar baja | 0 – 300 mm | 4 buah | Baik |
| 9. | Kunci moment | 2.5 – 5 kg | 4 set | Baik |
| 10. | Vernier caliper (0,05mm) | 0 – 150 mm | 4 set | Baik |
|  | Bahan |  |  |  |
| 1. | Bahan bakar |  | 4 Liter |  |
| 2. | Grease |  | 1 Kaleng |  |
| 3. | Oli Mesin |  | 4 Liter |  |
|  | Komponen |  |  |  |
| 1. | Fuse | 5, 10 Ampere | 4 buah |  |
| 2. | Baut setelan katup |  | 8 set |  |
| 3. | Baut pembuangan oli mesin |  | 4 buah |  |
| 4. | Washer baut pembuangan oli mesin |  | 4 buah |  |

# SOAL ASPEK KETERAMPILAN

Judul Tugas	: 	Perawatan Berkala Sepeda Motor

Langkah Kerja	:

  - Persiapkan peralatan yang dibutuhkan

  - Gunakan Alat Pelindung Diri

  - Lakukan pemeriksaan jumlah cairan pendingin

  - Lakukan Over Houl / pembongkaran Sistem Bahan Bakar / Karburator

  - Lakukan pembersihan komponen Sistem Bahan Bakar / Karburator

  - Lakukan penyetelan kopling manual

  - Lakukan pemeriksaan dan penyetelan rem

  - Lakukan pemeriksaan dan penyetelan kemudi

  - Lakukan pemeriksaan dan penyetelan suspensi

  - Lakukan pemeriksaan dan penyetelan rantai

  - Lakukan Over Houl / pembongkaran transmisi otomatis

  - Lakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen transmisi otomatis

  - Bersihkan komponen, peralatan yang telah digunakan

  - Pastikan bahwa area kerja dalam kondisi rapi dan bersih

# GAMBAR KERJA/LAMPIRAN LAIN

Gunakan Manual Book sebagai panduan dalam melakukan Over Houl / pembongkaran dan pemeriksaan

“SELAMAT & SUKSES”